ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 4ο

α) Η απόλυτη πίεση αναρρόφησης θα υπολογιστεί από την σχέση:

Απόλυτη πίεση αναρρόφησης = Μανομετρική πίεση αναρρόφησης + Ατμοσφαιρική πίεση

PΑΠ αναρρόφησης= PΜΑΝ αναρρόφησης + PΑΤΜ

Οπότε:

PΑΠ αναρρόφησης =5 bar+1 bar =6  bar

β) Ο λόγος συμπίεσης δίνεται από τη σχέση:
C.R = Απόλυτη Πίεση κατάθλιψηςΑπόλυτη Πίεση αναρρόφησης⇒C.R = PΑΠ κατάθλιψηςPΑΠ αναρρόφησης⇒

PΑΠ κατάθλιψης= C.R⋅PΑΠ αναρρόφησης⇒PΑΠ κατάθλιψης= 2⋅6  bar  ⇒

PΑΠ καταθλιψης=12 bar

γ) Η μανομετρική πίεση κατάθλιψης υπολογίζεται αντίστοιχα από την σχέση:

Απόλυτη πίεση κατάθλιψης = Μανομετρική πίεση κατάθλιψης + Ατμοσφαιρική πίεση

Οπότε:

PΑΠ κατάθλιψης= PΜΑΝ κατάθλιψης + PΑΤΜ⇒

PΜΑΝ κατάθλιψης= PΑΠ κατάθλιψης - PΑΤΜ⇒PΜΑΝ κατάθλιψης= 12bar-1bar=11 bar