Θέμα 2o

2.1 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση μεταξύ του τύπου αισθητηρίου θερμοκρασίας με την αρχή λειτουργίας του. Σημειώνεται ότι ένα από τα γράμματα της στήλης Β θα περισσέψει.

| ΣΤΗΛΗ Α Τύπος αισθητηρίου θερμοκρασίας | ΣΤΗΛΗ Β Αρχή Λειτουργίας |
| --- | --- |
| 1. Διμεταλλικό έλασμα | α. Μεταβολή της χωρητικότητας του πυκνωτή με τη θερμοκρασία. |
| 2. Θερμοζεύγος | β. Αύξηση της αντίστασης με την αύξηση της θερμοκρασίας σε μια ορισμένη περιοχή. |
| 3. Θερμίστορ N.T.C. | γ. Δημιουργία ηλεκτρικής τάσης στα άκρα τους ανάλογη της διαφοράς θερμοκρασίας. |
| 4. Θερμίστορ P.T.C. | δ. Διαστολή των μετάλλων. |
|  | ε. Μείωση της αντίστασης με την αύξηση της θερμοκρασίας. |

Μονάδες 10

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η ευαισθησία ενός αισθητήρα είναι ένα κριτήριο για την επιλογή του.

β. Οι αισθητήρες υπερύθρων μετατρέπουν τη θερμική ακτινοβολία σε ηλεκτρική τάση.

γ. Σε έναν θερμοστάτη υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης των θερμοκρασιών ανάλογα με τις επιθυμίες μας.

δ. Η πλατίνα δεν ανήκει στα υλικά R.T.D.

ε. Η θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα είναι μια συσκευή με διαστελλόμενο αέριο σε βολβό.

Μονάδες 15