ΘΕΜΑ 2

2.1

Α. Αντιστοιχίστε σε ποιο ή ποια επίπεδα του μοντέλου OSI λειτουργούν τα παρακάτω δικτυακά στοιχεία:

| Δικτυακά Στοιχεία | Επίπεδα OSI |
| --- | --- |
| - Κάρτα Δικτύου Ethernet - Πρίζες Δικτύου - Πρόγραμμα Φυλλομετρητής - Κάρτα Δικτύου οπτικής ίνας - Επαναλήπτης (repeater hub) - Μεταγωγέας (switching hub) | 7ο Εφαρμογής 6ο Παρουσίασης 5ο Συνόδου 4ο Μεταφοράς 3ο Δικτύου 2ο Σύνδεσης Δεδομένων 1ο Φυσικό |

Μονάδες 9

Β. Σε ποιο ή ποια επίπεδα του μοντέλου OSI διαφέρουν μια ενσύρματη κάρτα δικτύου Ethernet για καλώδιο UTP και μια αντίστοιχη ασύρματη για πρότυπο WiFi; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

2.2

Επιλέξτε μια ή περισσότερες επιλογές που είναι σωστές για την παρακάτω φράση.

Ένα ερώτημα του πρωτοκόλλου ARP (ARP request) απευθύνεται:

α. Σε έναν Η/Υ ενός εξωτερικού τοπικού δικτύου

β. Σε έναν Η/Υ που αναζητά στο τοπικό του δίκτυο

γ. Σε αυτόν που θα απαντήσει πρώτος χρονικά

δ. Σε όλα τα τοπικά δίκτυα ενός κτιρίου με ένα πλαίσιο εκπομπής

ε. Στο τοπικό του δίκτυο με ένα πλαίσιο εκπομπής

Μονάδες 8