Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Μια δεξαμενή υγραερίου δύναται να εγκατασταθεί στο δώμα ενός κτιρίου.

β. Οι υπέργειες δεξαμενές εδράζονται σε βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα.

γ. Η πολυβαλβίδα, εξάρτημα της δεξαμενής υγραερίου, περιλαμβάνει όργανο ένδειξης της μέγιστης στάθμης του υγραερίου, με μέγιστο όριο το 80% του όγκου της δεξαμενής.

δ. Η πολυβαλβίδα, εξάρτημα της δεξαμενής υγραερίου, περιλαμβάνει μανόμετρο γλυκερίνης που μετρά από 0 έως 5 bar.

ε. Το υγραέριο αποθηκεύεται σε κατάλληλες δεξαμενές σε αέρια κατάσταση.

Μονάδες 10

3

2

2.2 Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται μια τυπική δεξαμενή υγραερίου με τα εξαρτήματα της. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα της στήλης Β θα περισσέψει.

4

5

1

| ΣΤΗΛΗ Α | ΣΤΗΛΗ Β |
| --- | --- |
| 1 | α. Μαγνητικός δείκτης στάθμης |
| 2 | β. Διπλή αντεπίστροφη βαλβίδα πλήρωσης |
| 3 | γ. Βάνα αέριας φάσης |
| 4 | δ. Βαλβίδα ασφαλείας |
| 5 | ε. Ρυθμιστής πρώτης εκτόνωσης |
| στ. Λήψη υγρής φάσης από πυθμένα |

Μονάδες 15