Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, η χωνευτή εγκατάσταση σωληνώσεων φυσικού αερίου μέσα από τοίχους, οροφές και δάπεδα.

β. Στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου οι σωλήνες πολυαιθυλενίου και τα εξαρτήματά τους πρέπει να συνδέονται με συγκόλληση.

γ. Σε χώρο κτιρίου, χωρίς επαρκή εξαερισμό, χρησιμοποιούμε χαλύβδινους σωλήνες με συγκολλητές συνδέσεις.

δ. Σε δίκτυα σωληνώσεων φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση έως 1 bar, για εξωτερική διάμετρο χαλκοσωλήνα 50 mm το ελάχιστο πάχος τοιχώματος είναι 1 mm.

ε. Για μέγιστη πίεση λειτουργίας του δικτύου αερίου άνω των 4 bar απαιτείται μια ασφαλιστική διάταξη.

Μονάδες 10

3

2.2 Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται μια τυπική εγκατάσταση φυσικού αερίου με όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις που απαιτούνται για πίεση σωλήνα σύνδεσης ≤ 4 bar. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

5

4

2

1

| ΣΤΗΛΗ Α | ΣΤΗΛΗ Β |
| --- | --- |
| 1 | α. Ρυθμιστής πίεσης λειτουργίας |
| 2 | β. Μετρητής αερίου |
| 3 | γ. Φίλτρο αερίου |
| 4 | δ. Αποφρακτική διάταξη |
| 5 | ε. Αποφρακτική βαλβίδα ασφαλείας |

Μονάδες 15