Θέμα 2o

2.1  Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται στην Στήλη Α οι πιθανές αιτίες βλαβών μιας γεννήτριας συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) και στη Στήλη Β ορισμένες από τις επισκευές που πρέπει να γίνουν σε αυτή. Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη Στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

| Στήλη Α | Στήλη Β |
| --- | --- |
| - Διακοπή ή βραχυκύκλωμα στο τύλιγμα του επαγωγικού τυμπάνου. | α. Ρύθμιση της τάσεως των ελατηρίων και αντικατάσταση των ψηκτρών, αν είναι φθαρμένες. |
| - Κακή επαφή των ψηκτρών. | β. Αποκατάσταση της διακοπής ή μερική ή ολική νέα περιέλιξη του τυλίγματος. |
| - Εξασθένηση του παραμένοντα μαγνητισμού. | γ. Ελάττωση του φορτίου ή διόρθωση της μεταθέσεως των ψηκτρών. |
| - Υπερφόρτιση ή όχι σωστή μετάθεση των ψηκτρών από την ουδέτερη ζώνη. | δ. Να σφιχτούν οι βίδες. |
| - Κακή επαφή των αγωγών με τους ακροδέκτες. | ε. Να περάσουμε συνεχές ρεύμα από τα τυλίγματα των πόλων. |
|  | στ. Να καθαριστεί ο συλλέκτης και να γίνει αντιστροφή της τροφοδοσίας των πόλων. |

Μονάδες 15

2.2 Τι ονομάζεται βαθμός απόδοσης (η) μιας γεννήτριας συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.); Δώστε τη σχέση για τον υπολογισμό του βαθμού απόδοσης (η), μιας γεννήτριας συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.).

Μονάδες 10