Θέμα 2o

2.1  Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται στην Στήλη Α οι πιθανές αιτίες δυσκολίας εκκίνησης ενός κινητήρα συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) και στη Στήλη Β ορισμένες από τις επισκευές που πρέπει να γίνουν στον κινητήρα. Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη Στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

| Στήλη Α | Στήλη Β |
| --- | --- |
| - Κακή επαφή σε ακροδέκτες του κινητήρα ή των βοηθητικών συσκευών. | α. Αποκατάσταση της διακοπής ή μερική νέα περιέλιξη. |
| - Όχι σωστή μετάθεση των ψηκτρών από την ουδέτερη ζώνη. | β. Να σφιχτούν οι ακροδέκτες. |
| - Διακοπή στο τύλιγμα του επαγωγικού τυμπάνου (δύο τομείς του συλλέκτη μαυρίζουν από σπινθηρισμούς). | γ. Να αναζητηθεί η καλύτερη θέση για τη λειτουργία με το κανονικό φορτίο. |
| - Ιμάντας πολύ τανυσμένος. | δ. Να αλλαχθούν τα έδρανα και να γίνει αλλαγή φοράς περιστροφής. |
| - Μεγάλη αντισταθμισμένη ροπή στην εκκίνηση. | ε. Να χαλαρωθεί ο ιμάντας. |
|  | στ. Ο κινητήρας είναι μικρός για το κινούμενο μηχάνημα ή αυτό παρουσιάζει ανωμαλία. |

Μονάδες 15

2.2 Τι ονομάζεται βαθμός απόδοσης (η) ενός κινητήρα συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.); Δώστε τη σχέση για τον υπολογισμό του βαθμού απόδοσης (η), ενός κινητήρα συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.).

Μονάδες 10