Θέμα 2o

2.1 Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται στην Στήλη Α οι πιθανές αιτίες εμφάνισης σπινθηρισμών στο συλλέκτη ενός κινητήρα συνεχούς ρεύματος ή τήξης των ασφαλειών που τον τροφοδοτούν και στη Στήλη Β ορισμένες από τις επισκευές που πρέπει να γίνουν στον κινητήρα. Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη Στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη Στήλη Β θα περισσέψει.

| Στήλη Α | Στήλη Β |
| --- | --- |
| - Διακοπή ή βραχυκύκλωμα στο τύλιγμα του επαγωγικού τυμπάνου. | α. Να ελεγχθούν οι γραμμές και οι βοηθητικές συσκευές του κινητήρα. |
| - Φθαρμένος συλλέκτης. | β. Να γίνει επαλήθευση με μέτρηση της εντάσεως που απορροφάται. |
| - Υπερφόρτιση ή όχι σωστή μετάθεση των ψηκτρών από την ουδέτερη ζώνη. | γ. Να χαλαρωθεί ο ιμάντας και να επισκευασθούν οι ψήκτρες. |
| - Ο κινητήρας υπερφορτίζεται. | δ. Ελάττωση του φορτίου ή διόρθωση της μεταθέσεως των ψηκτρών. |
| - Βραχυκύκλωμα στο κύκλωμα τροφοδοτήσεως του κινητήρα. | ε. Να επισκευασθεί ο συλλέκτης. |
|  | στ. Αποκατάσταση της διακοπής ή νέα περιέλιξη (μερική ή ολική). |

Μονάδες 15

2.2 Να γράψετε τον αριθμό κάθε κενού του παρακάτω κειμένου και, δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. Λέξεις που δίνονται: τάση, σειράς, τυμπάνου, χειροστρόφαλο, ταχύτητα.

α. Οι δύο παράγοντες που προσδιορίζουν την _______________ (1) περιστροφής ενός κινητήρα συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) που λειτουργεί είναι η _______________ (2) (U) που εφαρμόζεται στα άκρα του τυλίγματος του επαγωγικού του _______________ (3) και η μαγνητική ροή (Φ) των πόλων (που εξαρτάται από την ένταση διεγέρσεως).

β. Οι χειροκίνητοι ρυθμιστές στροφών των κινητήρων με διέγερση _______________ (4) και των μεγάλων κινητήρων με παράλληλη ή σύνθετη διέγερση, έχουν συνήθως τη μορφή ενός κατακόρυφου κυλινδρικού τυμπάνου, που μπορεί να περιστραφεί με ένα ______________ (5).

Μονάδες 10