ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α) Η κανονική συντήρηση, η οποία πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κάθε  κατασκευαστή, πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

- Αλλαγή λαδιού και φίλτρου

- Έλεγχο στάθμης λαδιού

- Προσθήκη λαδιού, εάν είναι ανάγκη

- Έλεγχο της πεταλούδας του καρπυρατέρ και των συνδέσμων της

- Ρύθμιση διακόπτη “νεκρού” σημείου

- Πιθανές ρυθμίσεις φρένων ή συμπλεκτών

β) Η διαρροή λιπαντικού σε ένα διαφορικό μπορεί να οφείλεται σε δύο από τους παρακάτω λόγους:

- σε αποσυναρμολογημένα περικόχλια θήκης ή

- σε κομμένα παρεμβάσματα ή φθαρμένους εμφρακτήρες (τσιμούχες) λαδιού ή

- σε υπερπλήρωση της θήκης με λάδι (βαλβολίνη).