ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4o

α) Τ1 = 40 + 273 = 313 K

β) Το εμβαδόν της επιφάνειας του τοιχώματος του ψυκτικού θαλάμου είναι: Α = 6 m × 3 m = 18 m2

γ) Η σχέση που δίνει την παροχή θερμότητας στην μετάδοση με αγωγή είναι:

Qt=A×kδ×(T1-T2)

Εδώ η θερμοκρασιακή διαφορά (Τ1 – Τ2) θα είναι ίδια είτε χρησιμοποιήσουμε μονάδες Κελσίου ή Κέλβιν στους υπολογισμούς, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε μονάδες Κελσίου ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι σε Κελσίου. Το πάχος δ θα πρέπει να μετατραπεί σε μέτρα για να συμφωνεί με τις μονάδες των υπόλοιπων μεγεθών, δηλαδή δ = 20 cm = 0,2 m. Οπότε θα έχουμε:

Qt=A×kδ×θ1-θ2 θ1-θ2=Qt×δA×k θ2=θ1-Qt×δA×k

θ2=40-378×0,218×0,12=40-35 θ2=5℃