ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

Ενδεικτικά παραδείγματα διάγνωσης βλαβών με τη βοήθεια της θερμοκρασίας:

- Μειωμένη θερμοκρασία σε κάποιον κύλινδρο σημαίνει ότι ο κύλινδρος αυτός δεν λειτουργεί, πιθανόν λόγω κακού χρονισμού του σπινθήρα.

- Αυξημένη θερμοκρασία στους τροχούς σημαίνει ότι το σύστημα φρένων ή κάποιο ρουλεμάν έχει φθορά ή παραμόρφωση.

- Ανισομερής κατανομή της θερμοκρασίας στο ψυγείο του αυτοκινήτου σημαίνει ότι κάποιοι σωλήνες κυκλοφορίας νερού έχουν βουλώσει.

- Διατήρηση της ίδιας θερμοκρασίας στον πάνω αγωγό του ψυγείου του αυτοκινήτου λίγη ώρα μετά την εκκίνηση σημαίνει ότι δεν λειτουργεί και δεν έχει ανοίξει ο θερμοστάτης του κινητήρα στους 82 - 85 °C.

- Διατήρηση της ίδιας θερμοκρασίας στις εξόδους των αεραγωγών μετά την ενεργοποίηση του καλοριφέρ σημαίνει ότι κάποιος αεραγωγός είναι βουλωμένος ή κάποιο διάφραγμα δεν έχει ανοίξει.

- Διατήρηση της θερμοκρασίας του πίσω θερμαινόμενου τζαμιού μετά την ενεργοποίησή του σημαίνει βλάβη στο ηλεκτρικό του κύκλωμα.