ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4o

α. Η φθορά του χιτωνίου μπορεί να οφείλεται σε:

- Επιλογή ανεπαρκούς υλικού κατασκευής

- Υπερβολική ψύξη του χιτωνίου.

- Κακό στρώσιμο του χιτωνίου.

- Αντικανονικά διάκενα (ανοχές -ελευθερίες) στα ελατήρια του εμβόλου.

- Παραμόρφωση του χιτωνίου και κακή ευθυγράμμιση εμβόλου, βάκτρου, στροφάλου.

- Κακό φιλτράρισμα του αέρα στα φίλτρα των στροβιλοϋπερπληρωτών.

- Κακή καύση ή κακή ποιότητα πετρελαίου.

- Κακή λίπανση.

- Ανεπάρκεια λαδιού.

- Περίσσεια λαδιού.

- Λανθασμένη επιλογή λαδιού.

- Ελλειπτική φθορά του χιτωνίου.

β. Τα ξηρά χιτώνια δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το ψυκτικό υγρό. Τοποθετούνται με πίεση μέσα στον περιχιτώνιο θάλαμο του σώματος των κυλίνδρων. Η ψύξη επιτυγχάνεται με αγωγή θερμότητας προς το ψυχόμενο σώμα των κυλίνδρων.