ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α. Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών των παραθύρων (qπ) προκύπτει από τον τύπο :

qπ = Aπ ∙ U ∙ Δt

όπου :

Aπ = το συνολικό εμβαδόν παραθύρων.

Επειδή έχουμε 2 παράθυρα στον τοίχο τότε το εμβαδόν των παραθύρων Απ θα είναι:

Απ =2 ∙ Απ1

όπου:

Aπ1 = Εμβαδόν παραθύρου

Απ1 = 2 m ∙ 1 m = 2 m2

Απ =2 ∙ Απ1 = 2 ∙ 2 m2 = 4 m2

U = 5 W/m2 K επιλέχτηκε από τον πίνακα 1 για παράθυρα κατασκευασμένα από αλουμίνιο με απλά τζάμια.

Δt είναι διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος όποτε

Δt = (t2 – t1) = 22 ℃ - 2 ℃ = 20 ℃

Άρα:

qπ = Aπ ∙ U ∙ Δt = 4∙ 5 ∙ 20 = 400 W

β. Υπολογισμός θερμικών απωλειών του τοίχου.

Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών του τοίχου (qτ) προκύπτουν από τον τύπο :

qτ = A ∙ U ∙ Δt

όπου:

Α = το καθαρό εμβαδόν του τοίχου το οποίο προκύπτει αν αφαιρεθεί το εμβαδόν των παραθύρων από το εμβαδόν της συνολικής βορεινής επιφάνειας.

Υπολογίστηκε ότι το εμβαδόν των παραθύρων είναι:

Απ = 4 m2

Το εμβαδόν τοίχου και παραθύρων συνολικά είναι:

Ατ = 8 m ∙ 3 m = 24 m2

Το εμβαδόν του τοίχου για τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών είναι:

Α = Ατ - Απ = 24 m2 - 4 m2 = 20 m2

U = 0,58 W/m2 K επιλέχτηκε από τον πίνακα 1, για συνήθη εξωτερικό τοίχο με μόνωση 5 cm.

Δt είναι διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος.

Οπότε :

Δt = (t2 – t1) = 22 ℃ - 2 ℃ = 20 ℃

Οι θερμικές απώλειες του τοίχου είναι:

qτ = A ∙ U ∙ Δt = 20 ∙ 0,58∙ 20 = 232 W

γ. Oι συνολικές θερμικές απώλειες της επιφάνειας τοίχου και παραθύρων q προκύπτουν αν προστεθούν οι θερμικές απώλειες του τοίχου καθώς και οι θερμικές απώλειες των παραθύρων.

Οπότε:

q = qπ + qτ = 400 W + 232 W = 632 W