ΘΕΜΑ 2

2.1 Αντιστοιχείστε τις οντότητες της πρώτης στήλης του ακόλουθου πίνακα με το μέγεθός τους σε δυαδικά ψηφία, επιλέγοντας το κατάλληλο από αυτά της δεύτερης στήλης.

| 1. Φυσική Διεύθυνση (MAC) | Α. 8 bits |
| --- | --- |
| 2. Διεύθυνση IPv4 | Β. 16 bits |
| 3. Αριθμός Θύρας TCP | Γ. 32 bits |
| 4. Μάσκα Δικτύου IPv4 | Δ. 48 bits |
|  | E. 64 bits |

Μονάδες 6

2.2 Αντιστοιχείστε τα πρωτόκολλα-πρότυπα της πρώτης στήλης του ακόλουθου πίνακα με το επίπεδο του μοντέλου TCP/IP  της δεύτερης στήλης στο οποίο ανήκουν.

| 1.IP | Α. Επίπεδο Εφαρμογής |
| --- | --- |
| 2. FTP | Β. Επίπεδο Μεταφοράς |
| 3. 802.11 | Γ. Επίπεδο Διαδικτύου |
| 4. ICMP | Δ. Επίπεδο Πρόσβασης Δικτύου |
| 5. UDP |  |
| 6. POP3 |  |
| 7. TCP |  |

Μονάδες 9

2.3 Συμπληρώστε τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις αντιστοιχίζοντας κάθε αριθμό με την σωστή λέξη μεταξύ των:

Ενσύρματο, τετραγωνική, βάσης, κυψέλη, ασύρματο, κεραία, χρήστες-δέκτες, εξαγωνική

Κάθε _____(1)_____ δίκτυο καλύπτει μια περιοχή που ονομάζεται κυψέλη χρησιμοποιώντας ένα σταθμό _____(2)_____ και πολλούς ασύρματους _____(3)_____. Κάθε _____(4)_____ καλύπτει με ασύρματο σήμα μια περίπου _____(5)_____ ή κυκλική περιοχή και πολλές μαζί καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις με ασύρματο σήμα.

Μονάδες 10