ΘΕΜΑ 2

2.1 Αντιστοιχείστε τα πεδία της πρώτης στήλης του ακόλουθου πίνακα με την οντότητα στην οποία ανήκουν, επιλέγοντας την κατάλληλη από αυτές της δεύτερης στήλης.

| 1. Διεύθυνση MAC Προορισμού | Α. Πλαίσιο Ethernet II |
| --- | --- |
| 2 Μέγεθος Παραθύρου | Β. Πακέτο IP |
| 3. Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος | Γ. Τμήμα TCP |
| 4. Χρόνος ζωής |  |
| 5. FCS (Frame Checksum Sequence) |  |
| 6. Αριθμός Θύρας Πηγής |  |

Μονάδες 9

2.2 Ονομάστε τα βήματα (Α) έως (Δ) που απαιτούνται για τη λήψη των δικτυακών ρυθμίσεων ενός πελάτη από έναν DHCP Server, στην περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει IP διεύθυνση ή έχει λήξει η ισχύς της, επιλέγοντας από τα:

DHCP REQUEST, DHCP DISCOVER, DHCP ACK, DHCP RELEASE, DHCP OFFER

|  | ΠΕΛΑΤΗΣ | ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ |
| --- | --- | --- |
| Α) |  |  |
| Β) |  |  |
| Γ) |  |  |
| Δ) |  |  |

Μονάδες 8

2.3 Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες μάσκες δικτύου ως Σωστές ή Λανθασμένες. Στην δεύτερη περίπτωση δικαιολογείστε την απάντησή σας.

- 11111111.11111111.11111111.0000

- 11111111.11111111.11100000.00000000

- 00000000.00000000.00000000.11111111

- 00000000.00000000.00000000.00000000

- 10000000.00000000.00000000.00000000

- 10111111.11111111.11111111.11111100

Μονάδες 8