ΘΕΜΑ 2ο

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στον αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

| 1 | Το βασικότερο πλεονέκτημα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ότι αποθηκεύεται εύκολα. |
| --- | --- |
| 2 | Ο ηλεκτρολόγος είναι αναγκαίος στα μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα σε 24ωρη βάση. |
| 3 | Τα UPS τροφοδοτούν στο νοσοκομείο τα κρίσιμα ιατρικά φορτία σε περίπτωση διακοπής. |
| 4 | Στο νοσοκομείο οι Μ/Σ παραλληλίζονται μεταξύ τους για λόγους ασφαλείας. |
| 5 | Ο πίνακας μέσης τάσης και οι γενικοί πίνακες χαμηλής στο νοσοκομείο εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο. |
| 6 | Στην κατηγορία 0 (μηδέν) χώρων ιατρικής χρήσης στο νοσοκομείο ανήκουν τα χειρουργεία. |
| 7 | Σε περίπτωση βλάβης των UPS στο νοσοκομείο τα κρίσιμα ιατρικά φορτία τροφοδοτούνται απευθείας από το δίκτυο ανάγκης. |
| 8 | Το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα των Η/Ζ στο νοσοκομείο είναι τριφασικό εναλλασσόμενο με φασική τάση 230V και πολική τάση 400V, συχνότητας 50Hz. |
| 9 | H κεντρική μονάδα UPS τοποθετείται συνήθως στην ταράτσα του νοσοκομείου. |
| 10 | Ο φωτισμός ασφαλείας στο νοσοκομείο είναι ένα από τα κυριότερα φορτία ανάγκης. |

Μονάδες 25