ΘΕΜΑ 2ο

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, από τη στήλη Α και, δίπλα, τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β, που δίνουν τη σωστή αντιστοίχιση.

| ΣΤΗΛΗ Α |  | ΣΤΗΛΗ Β |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σε περίπτωση βλάβης του ενός Η/Ζ | α | οι κινητήρες πρέπει να τεθούν σε λειτουργία σταδιακά. |
| 2 | Η παρουσία του ηλεκτρολόγου σε μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα είναι πιο αναγκαία επειδή | β | πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. |
| 3 | Μέσω των UPS | γ | τροφοδοτείται ο γενικός πίνακας μέσης τάσης. |
| 4 | Σε περίπτωση λειτουργίας των Η/Ζ | δ | καλύπτονται τα κρίσιμα φορτία ιατρικού εξοπλισμού. |
| 5 | Από το δίκτυο της εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (πχ. ΔΕΗ) | ε | οι κινητήρες των κλιματιστικών μονάδων του νοσοκομείου δεν επιτρέπεται να λειτουργούν. |

Μονάδες 25