ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, από τη στήλη Α και, δίπλα, τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β, που δίνουν τη σωστή αντιστοίχιση.

| ΣΤΗΛΗ Α |  | ΣΤΗΛΗ Β |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων νοσοκομείου περιλαμβάνονται: | α | Εγκατάσταση τηλεφώνων και δεδομένων (data) |
| 2 | Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων νοσοκομείου περιλαμβάνονται: | β | Σύστημα μέσης τάσης 20KV, 50Hz |
|  |  | γ | Εγκατάσταση συναγερμού έναντι κλοπής |
|  |  | δ | Συστήματα γειώσεων προστασίας και αλεξικεραυνικής προστασίας. |
|  |  | ε | Σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας UPS |

Μονάδες 15

2.2 Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με τις λέξεις που βρίσκονται στην παρένθεση (μετασχηματιστή, ηλεκτροπαραγωγά, ιδιαίτερο, μέσης, ισόγειο, γενικών, ηλεκτρικής, γενικού, εταιρεία, χαμηλής):

Για την εγκατάσταση του υποσταθμού μέσης τάσης σε …………………. χώρο του νοσοκομείου συνήθως ……………. διατίθενται:

α) χώρος για την …………… διανομής ………………… ενέργειας (ΔΕΗ)

β) χώρος …………….. πίνακα ……………… τάσης του νοσοκομείου

γ) χώροι για καθένα …………………..

δ) χώροι ……………… πινάκων …………… τάσης

ε) χώρος για τα ……………………….. ζεύγη

Μονάδες 10