ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4o

α)	Επειδή οι μήτρες σφυρηλασίας, ειδικά οι μεγάλου μεγέθους, εργάζονται κάτω από υψηλές θερμοκρασίες, οι γενικές απαιτήσεις από το υλικό κατασκευής τους είναι:

- Διατήρηση της αντοχής και σκληρότητας κάτω από υψηλές θερμοκρασίες.

- Αντοχή στις μηχανικές και θερμικές στιγμιαίες καταπονήσεις (sock).

- Αντοχή σε φθορά (ιδιαίτερα με απόξεση).

β)	Η επιλογή του κατάλληλου υλικού κατά περίπτωση εξαρτάται, εκτός των παραπάνω, και:

- Από το μέγεθος που θα έχει η μήτρα.

- Τη σύσταση και τις ιδιότητες του κατεργαζόμενου υλικού.

- Την πολυπλοκότητα του αντικειμένου που πρόκειται να παραχθεί.

- Τη θερμοκρασία λειτουργίας.

- Το είδος της κατεργασίας.

- Το κόστος του υλικού της μήτρας.

- Το πλήθος των σφυρηλατήσεων που πρόκειται να γίνουν.

γ)	Συνήθως οι μήτρες αστοχούν λόγω:

- Ακατάλληλης θερμικής επεξεργασίας τους.

- Κακού σχεδιασμού.

- Υπερθέρμανσης.

- Υπερβολικής φθοράς .

- Υπερκαταπόνησης.