Θέμα 4o

4.1 Αγωγός μήκους l=1,5m κινείται μέσα σε ομοιόμορφο μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής B=2T και η παραγόμενη ηλεκτρεγερτική δύναμη (Η.Ε.Δ.) είναι E=15V. Να υπολογίσετε την ταχύτητα U με την οποία κινείται ο αγωγός, αν η γωνία που κόβει τις μαγνητικές γραμμές είναι α=30ο. Δίνεται ότι: ημ30ο=12 .

Μονάδες 9

4.2 Αγωγός μήκους l=1,5m κινείται με ταχύτητα U=2m/sec κάθετα προς τις μαγνητικές γραμμές ομοιόμορφου μαγνητικού πεδίου επαγωγής B=0,5Τ. Ο αγωγός αποτελεί τμήμα κλειστού κυκλώματος, του οποίου η ωμική αντίσταση είναι R=1,5Ω. Να υπολογίσετε τη δύναμη F που ασκείται επί του αγωγού και αντιτίθεται στην κίνηση του. Δίνεται ότι: ημ90ο=1.

Μονάδες 16