ΘΕΜΑ 2

2.1 Ταιριάξτε τις μάσκες δικτύου της πρώτης στήλης του ακόλουθου πίνακα με την μορφή CIDR στην οποία αντιστοιχούν, επιλέγοντας την κατάλληλη από αυτές της δεύτερης στήλης.

| 1. 255.255.0.0 | Α. /25 |
| --- | --- |
| 2. 255.255.255.0 | Β. /16 |
| 3. 255.255.128.0 | Γ. /8 |
| 4. 255.255.255.192 | Δ. /17 |
|  | Ε. /24 |
|  | ΣΤ. /26 |

Μονάδες 16

2.2 Έστω ότι σε ένα δίκτυο χρησιμοποιείται το πρότυπο IEEE 802.3  1000Base-SX. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε μία από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

- Το μέσο μετάδοσης είναι:

  - Μονότροπη οπτική ίνα

  - Ομοαξονικό καλώδιο

  - Πολύτροπη οπτική ίνα

  - Χάλκινο συνεστραμμένο καλώδιο

- Η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων είναι:

  - 1000 Mbps

  - 10 Gbps

  - 100 Mbps

  - 1000 Kbps

- Το μέγιστο μήκος τμήματος καλωδίου είναι:

  - 25 m

  - 550 m

  - 100 m

  - 1000 m

Μονάδες 9