Θέμα 2ο :

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Το μειονέκτημα του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ότι:

α) Παράγεται δύσκολα

β) Μετατρέπεται δύσκολα

γ) Αποθηκεύεται δύσκολα

δ) Τίποτα από τα παραπάνω

2. Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων ενός μεγάλου κτιρίου (Νοσοκομείου)

περιλαμβάνονται:

α) Τοπικά συστήματα 42V, 50Hz

β) Εγκατάσταση συστήματος προτεραιότητας εξωτερικών ιατρείων

γ) Εγκατάσταση τηλεόρασης και μετάδοσης ήχου, μεγαφωνικές εγκαταστάσεις

δ) Τίποτα από τα παραπάνω

3. Ορισμένα από τα φορτία ανάγκης που πρέπει να τροφοδοτήσουν τα Η/Ζ σε περίπτωση 
     διακοπής ρεύματος είναι :

α) πιεστικά ύδρευσης και πυρόσβεσης

β) σύστημα πυρανίχνευσης

γ) φωτισμός ασφαλείας

δ) Όλα τα παραπάνω

4. Τα Η/Ζ πρέπει σε περίπτωση γενικής διακοπής ρεύματος θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει σε:

α) 15 sec

β) 20sec

γ) 15 min

δ) 20 min

5. Σε περίπτωση βλάβης του ενός Η/Ζ το σύστημα αυτοματισμού σταματά :

α) την αντλία πυρόσβεσης

β) τους κινητήρες των κλιματιστικών μονάδων

γ) καυστήρες και ανεμιστήρες των λεβήτων

δ) Όλα τα παραπάνω

Μονάδες 25