ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, το οποίο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Για την ταχύτερη μετάδοση των ψηφιακών αρχείων ιατρικών βίντεο και εικόνων προτιμούνται:

α. Χάλκινα καλώδια UTP

β. Απλά καλώδια χαλκού.

γ. Καλώδια οπτικών ινών

2. Στο χώρο του υποσταθμού μέσης τάσης τα καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης οδεύουν:

α. Στην ίδια σχάρα

β. Σε σχάρες ξεχωριστές για τη μέση και χαμηλή τάση

γ. Στον ίδιο σωλήνα εφαπτόμενα μεταξύ τους

3. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος  σε ένα νοσοκομείο και έναρξης της τροφοδοσίας από τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη οι ανελκυστήρες (ασανσέρ) τροφοδοτούνται  :

α. Ταυτόχρονα και άμεσα όλοι μαζί

β. Δεν τροφοδοτούνται καθόλου.

γ. Τροφοδοτούνται σταδιακά μέσω χρονοηλεκτρονόμων ή PLC.

4. Οι μετασχηματιστές που τροφοδοτούν τα τμήματα του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης ενός μεγάλου νοσοκομείου :

α. Παραλληλίζονται

β. Δεν παραλληλίζονται για λόγους ασφαλείας

γ. Δε μας ενδιαφέρει αν παραλληλίζονται ή όχι

5. Αναφορικά με την ισχύ των μετασχηματιστών του υποσταθμού ενός νοσοκομείου θα πρέπει, υπό κανονικές συνθήκες, το συνολικό ταυτοχρονισμένο φορτίο κάθε μετασχηματιστή  :

α. Να υπερβαίνει το 80% του ονομαστικού του φορτίου.

β. Να είναι στο 100% του ονομαστικού του φορτίου.

γ. Να μην υπερβαίνει το 80% του ονομαστικού του φορτίου.

Μονάδες 15

2.2  Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

| ΣΤΗΛΗ Α |  | ΣΤΗΛΗ Β |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μετάδοση πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή (data) | α | Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων |
| 2 | Εγκατάσταση συναγερμού | β | Μετασχηματιστής Ισχύος |
| 3 | Οριζόντια δομημένη καλωδίωση | γ | Συνδέεται on line με τον εξοπλισμό των χειρουργείων |
| 4 | Τοπικά ηλεκτρολογικά συστήματα 42V, 50Hz | δ | Εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων |
| 5 | Κεντρική Μονάδα UPS | ε | Χάλκινα καλώδια UTP τεσσάρων συνεστραμμένων ζευγών |
|  |  | στ | Μετάδοση μέσω υπολογιστών |

Μονάδες 10