Θέμα 2ο

2.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί   
       στη σωστή απάντηση.

1. Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων περιλαμβάνονται :

α) Σύστημα μέσης τάσης 20kV, 50 Hz

β) σύστημα αναζήτησης προσώπων

γ) ρολόγια

δ) εγκατάσταση συναγερμού έναντι κλοπής.

2. Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων περιλαμβάνονται :

α) τοπικά συστήματα 42V, 50Hz

β) εγκατάσταση τηλεφώνων και δεδομένων (data)

γ) σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS)

δ) καταναλώσεις φωτισμού και κίνησης 230/400V

3. Η εγκατάσταση του υποσταθμού μέσης τάσης σε ιδιαίτερο χώρο του νοσοκομείου, 
    συνήθως στο ισόγειο διαθέτει:

α) χώρο για την εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ)

β) χώρο γενικού πίνακα μέσης τάσης του νοσοκομείου

γ) χώρο για καθένα μετασχηματιστή

δ) όλα τα παραπάνω

Μονάδες 15

2.2 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε  της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

|  | Στήλη Α |  | Στήλη Β |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | α | Υπερφορτίζονται κατά 10% επί μια ώρα ανά 12 ώρες λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο |
| 2 | H/Z | β | Συστοιχία μπαταριών μολύβδου τρίωρης εκφόρτισης |
| 3 | Server | γ | Δεδομένα |
| 4 | Data | δ | Κεντρικός υπολογιστής μεγάλης ισχύος |
| 5 | Απαγωγείς υπέρτασης | ε | Συνδέονται μεταξύ μπαρών φάσης και μπάρας γείωσης |

Μονάδες 10