Θέμα 2Ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Τα στοιχεία τα οποία προστίθενται στο χάλυβα έχουν στόχο να βελτιώσουν τη δομή, τις μηχανικές του ιδιότητες, την αντοχή σε φθορά και διάβρωση.

β. Η εξαιρετική αντοχή του ανοξείδωτου χάλυβα οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητά του σε χρώμιο (Cr).

γ. Ο αριθμός που ακολουθεί το πρόθεμα St, στην ονομασία ενός κοινού ανθρακούχου χάλυβα, δηλώνει την αντοχή του χάλυβα αυτού σε κάμψη.

δ. Στην ονοματολογία των ανθρακούχων και των κραματωμένων χαλύβων κατά AISI – SAE, τα δύο τελευταία ψηφία δείχνουν την περιεκτικότητα τους σε άνθρακα πολλαπλασιασμένη επί 100.

Μονάδες 12

2.2 Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

α) Ποιο φαινόμενο εμφανίζουν οι ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες κατά την θέρμανσή τους μέσα στο διάστημα 425 οC και 870 οC; (Μονάδες 5)

β) Να αναφέρετε τους τέσσερις (4) τρόπους πρόληψης του φαινομένου αυτού. (Μονάδες 8)

Μονάδες 13