Θέμα 4o

Μια γεννήτρια συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) αποδίδει στην έξοδο της ισχύ Ν=8KW. Το ρεύμα εξόδου της γεννήτριας είναι Ι=50Α και ο βαθμός απόδοσης της είναι η=0,8.

Να υπολογίσετε:

4.1 Την τάση (U) στην έξοδο της γεννήτριας.

Μονάδες 8

4.2 Την ισχύ εισόδου (Nεισ) που παίρνει η γεννήτρια.

Μονάδες 9

4.3 Την ισχύ των απωλειών (Ναπ) της γεννήτριας.

Μονάδες 8