Θέμα 2ο

2.1 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα (1) γράμμα από τη Στήλη Β θα περισσέψει.

| ΣΤΗΛΗ Α | ΣΤΗΛΗ Β |
| --- | --- |
| - Ολισθαίνει κατακόρυφα πάνω στις ευθυντήριες του σώματος της μηχανής, παραλαμβάνοντας τις πλάγιες δυνάμεις που αναπτύσσονται λόγω της μεταβαλλόμενης κλίσεως του διωστήρα. | α. Εκκεντροφόρος άξονας |
| - Φέρει στα άκρα δύο οπές για να συνδέεται με τον πείρο του εμβόλου (ή στο κομβίο του ζυγώματος) και το κομβίο του στροφάλου. | β. Βαλβίδα |
| - Αποτελείται από την κεφαλή, το στέλεχος και την ουρά. | γ. Διωστήρας |
| - Τοποθετείται στο μεταλλικό διάφραγμα, στον πυθμένα του κιβωτίου σαρώσεως. | δ. Ζύγωμα |
| - Δέχεται την κίνηση από τον στροφαλοφόρο άξονα, μέσω της αλυσίδας (καδένας), του οδοντωτού ιμάντα (στις μικρές μηχανές) ή με τη βοήθεια οδοντωτών τροχών. | ε. Έμβολο |
|  | στ. Στυπειοθλίπτης |

Μονάδες 15

2.2 Στην πραγματική λειτουργία της τετράχρονης πετρελαιομηχανής:

α) Πώς ονομάζεται το πρόωρο άνοιγμα της βαλβίδας εισαγωγής;

β) Πώς ονομάζεται η καθυστέρηση στο κλείσιμο της βαλβίδας εισαγωγής;

Μονάδες 10