Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Η ετοιμότητα ενός Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) επιτυγχάνεται με την προθέρμανση 
    του νερού του ψυγείου και του πετρελαίου.

2. Το ενιαίο σύστημα επιτήρησης που είναι εφοδιασμένα τα δύο Η/Ζ επιτηρεί τη λειτουργία 
     και τον παραλληλισμό των ζευγών.

3. Το ενιαίο σύστημα επιτήρησης που είναι εφοδιασμένα τα δύο Η/Ζ μανδαλώνει τον    
    αυτοματισμό εκκίνησης μετά από πέντε ανεπιτυχείς απόπειρες εκκίνησης.

4. Ο πίνακας χαμηλής  τάσης σε ένα μεγάλο κτίριο (νοσοκομείο) περιλαμβάνει ένα πεδίο 
   άφιξης από τον αντίστοιχο μετασχηματιστή.

5. Ο γενικός πίνακας  μέσης τάσης σε ένα μεγάλο κτίριο (νοσοκομείο) περιλαμβάνει ένα 
    πεδίο άφιξης από τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.

Μονάδες 15

2.2 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε  της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

|  | Στήλη Α |  | Στήλη Β |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων | α | Το πεδίο ή πεδία άφιξης μέσης τάσης |
| 2 | Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων | β | Ιατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός |
| 3 | Γενικός πίνακας μέσης τάσης | γ | Άφιξη από τον αντίστοιχο μετασχηματιστή |
| 4 | Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης | δ | Σύστημα πυρανίχνευσης |
| 5 | Φορτίο Ανάγκης | ε | Ρολόγια |

Μονάδες 10