Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Κάθε λέβητας και κάθε σύστημα, στο οποίο υπάρχει ή μπορεί να εκδηλωθεί φλόγα, θα πρέπει να έχει την κατάλληλη πυροπροστασία.

β. Οι διαστάσεις του λεβητοστασίου καθορίζονται βασικά από τον αριθμό και τις διαστάσεις των λεβήτων που προβλέπεται να εγκατασταθούν.

γ. Σε μία εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης ενός κτιρίου, το λεβητοστάσιο δεν είναι ένας βασικός και απόλυτα αναγκαίος χώρος.

δ. Η στάθμη μόνιμου φωτισμού σε ένα λεβητοστάσιο δεν είναι ανάγκη να είναι υψηλή.

Μονάδες 16

2.2 Να γράψετε τον αριθμό για κάθε ένα από τα κενά και δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά το παρακάτω κείμενο. Σημειώνεται ότι τρεις (3) από τις λέξεις θα περισσέψουν.

Οι λέξεις που δίνονται: ύδρευσης, αέρα, φωτισμό, εξαερισμό, νερό αποχέτευσης.

«Κάθε λεβητοστάσιο πρέπει να έχει τον κατάλληλο__________________ (1), να διαθέτει __________________ (2) κατάλληλο σε ποσότητα και ποιότητα και να συνδέεται με κάποιο τρόπο με το σύστημα __________________ (3) του κτιρίου.»

Μονάδες 9