ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

4.1. Όλες οι περιπτώσεις που δεν διοχετεύεται πετρέλαιο στο μπεκ ενός καυστήρα πετρελαίου είναι:

- Δεξαμενή χωρίς πετρέλαιο.

- Βαλβίδα πετρελαίου κλειστή.

- Κακή τοποθέτηση της αντίστροφης βαλβίδας.

- Κακή λειτουργία της αντλίας.

- Η υποπίεση στην αντλία είναι μεγάλη.

- Αέρας στην εγκατάσταση.

- Κακή τοποθέτηση του φίλτρου ή μη καθαρισμός του.

- Κακή λειτουργία της βαλβίδας αντλίας.

- Βρωμιά στο σωλήνα που συνδέει το μπεκ.

- Ακάθαρτο φίλτρο του μπεκ.

- Βουλωμένο μπεκ.

- Παχύρευστο πετρέλαιο ή κρύο.

Μπορούν να επιλεχθούν έξι από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

4.2. Το μπεκ ενός καυστήρα πετρελαίου κεντρικής θέρμανσης είναι προτιμότερο να αντικαθίστανται παρά να καθαρίζεται, διότι ο καθαρισμός του από τα κατάλοιπα της καύσης μπορεί να επιφέρει την καταστροφή του.