Θέμα 2o

2.1 Να γράψετε τον αριθμό κάθε κενού του παρακάτω κειμένου και, δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. Λέξεις που δίνονται: ψηκτρών, παραμένοντα, επαφή, εξασθένιση, διακοπή, αντίσταση, συλλέκτης, αντίστροφη.

Οι πιθανές αιτίες βλάβης, όπου μια γεννήτρια συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) δεν δίνει τάση, είναι οι εξής:

- _______________ (1) του παραμένοντα μαγνητισμού.

- _______________ (2) στο κύκλωμα του τυλίγματος των πόλων.

- Διακοπή στη ρυθμιστική _______________ (3) διεγέρσεως.

- Κακή _______________ (4) των αγωγών με τους ακροδέκτες.

- Η μαγνητική ροή των πόλων είναι αντίθετη από τον _______________ (5) μαγνητισμό.

- _______________ (6) φορά του ρεύματος σε ένα πόλο.

- Κακή επαφή των _______________ (7).

- Ακάθαρτος _______________ (8).

Μονάδες 16

2.2 Να γράψετε τον αριθμό κάθε κενού του παρακάτω κειμένου και, δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. Λέξεις που δίνονται: βραχυκύκλωμα, διακοπή, υπερφόρτιση.

Οι πιθανές αιτίες βλάβης, όπου η τάση μιας γεννήτριας συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) δεν είναι κανονική, είναι οι εξής:

- _______________ (1) ή όχι σωστή μετάθεση των ψηκτρών από την ουδέτερη ζώνη.

- _______________ (2) στο τύλιγμα του επαγωγικού τυμπάνου (δύο τομείς του συλλέκτη μαυρίζουν από σπινθηρισμούς).

- ________________ (3) μεταξύ δύο ομάδων του επαγωγικού τυμπάνου (ισχυροί σπινθηρισμοί στο συλλέκτη).

Μονάδες 9