ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

4.1.

α. Η αυξομείωση του καυσίμου θα διαπιστωθεί με το μανόμετρο, το οποίο τοποθετούμε στην αντλία πετρελαίου.

β. Για να βρούμε τα αίτια του προβλήματος θα πρέπει να γίνει ο παρακάτω έλεγχος:

- Για βρώμικο φίλτρο αντλίας ή μπεκ.

- Για κακή λειτουργία ή βρωμιά στη βαλβίδα αντεπιστροφής.

- Για κακή περιστροφή αντλίας.

- Για βρώμικη ή ελαττωματική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.

4.2. Κατά το χειρισμό ενός καινούργιου μπεκ καυσίμου, από τη συσκευασία έως τη τοποθέτησή του, θα πρέπει να προσέχουμε:

- Να είναι πάντα μέσα στη συσκευασία του.

- Να μην πιάνουμε με βρώμικα χέρια το ακροφύσιο του μπεκ.

- Να μη μεταφέρουμε το μπεκ χωρίς συσκευασία μέσα στις τσέπες ή στην εργαλειοθήκη.