ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

4.1. Όλοι οι πιθανοί λόγοι που μπορεί να έχουμε σταγονίδια και κατάλοιπα καύσης στην μπούκα του καυστήρα, είναι:

- Ελαττωματικό μπεκ.

- Κακή επιλογή μπεκ (μοίρες εκτόξευσης).

- Μεγάλη πίεση καυσίμου.

- Κακή ρύθμιση κεφαλής (μπεκ πολύ πίσω).

- Βρωμιές στην μπούκα (μαλλιά κ.λ.π.)

- Δεν κλείνει καλά η βαλβίδα.

- Τα ηλεκτρόδια δεν είναι ρυθμισμένα σωστά (πολύ εμπρός).

- Αλλαγές στην πίεση καυσίμου από ελαττωματική αντλία.

- Διαρροή μεταξύ μπεκ και υποδοχής του.

- Μεγάλη θερμοκρασία ακτινοβολίας στην μπούκα.

Μπορούν να επιλεγούν πέντε από τα παραπάνω στην απάντησή σας.

4.2. Όλοι οι πιθανοί λόγοι που μπορεί να υπάρχουν, όταν η εκκίνηση του καυστήρα είναι ανώμαλη, είναι:

- Ο σπινθήρας σχηματίζεται μεταξύ ακίδας και κεφαλής καύσης – ανάφλεξης και όχι μεταξύ των ακίδων.

- Το μπεκ είναι πολύ μπροστά από την επιθυμητή διάσταση.

- Κακή εκνέφωση λόγω ελαττωματικού μπεκ.

- Ατμοποίηση και ανάφλεξη των σταγονιδίων που στάζουν μεταξύ μπεκ και υποδοχής.

Μπορούν να επιλεγούν δύο από τα παραπάνω στην απάντησή σας.