ΘΕΜΑ 4ο

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης 220V  όταν εργάζεται με πλήρες φορτίο η ένταση του ρεύματος τυμπάνου είναι 20Α. Αν η αντίσταση του τυλίγματος δρομέα είναι 1Ω, να βρεθούν:

4.1 Η ΑΗΕΔ του κινητήρα όταν λειτουργεί με πλήρες φορτίο.

Μονάδες 10

4.2 Η ισχύς στον δρομέα σε KW και σε HP.

Μονάδες 15