ΘΕΜΑ 4ο

Κινητήρας παράλληλης διέγερσης 230V  λειτουργεί με ένταση ρεύματος τυμπάνου 30Α και εμφανίζει αντίσταση  τυλίγματος τυμπάνου 1Ω. Αν αυξηθεί το φορτίο του και η ένταση του ρεύματος τυμπάνου γίνει 60Α να βρεθούν:

4.1 Η ΑΗΕΔ του κινητήρα για ένταση ρεύματος τυμπάνου 30Α.

Μονάδες 9

4.2 Η ΑΗΕΔ του κινητήρα για ένταση ρεύματος τυμπάνου 60Α.

Μονάδες 9

4.3 Η ισχύς του κινητήρα αν λειτουργεί με το αρχικό φορτίο.

Μονάδες 3,5

4.4 Η ισχύς του κινητήρα όταν αυξάνεται το φορτίο.

Μονάδες 3,5