Θέμα 2o

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Οι απώλειες των γεννητριών συνεχούς ρεύματος διακρίνονται σε ηλεκτρικές και αμετάβλητες.

β. Οι σταθερές απώλειες των γεννητριών συνεχούς ρεύματος είναι ανεξάρτητες του φορτίου της γεννήτριας.

γ. Ο λόγος της ισχύος που δίνει η κινητήρια μηχανή σε μια γεννήτρια συνεχούς ρεύματος προς την ισχύ που δίνει η γεννήτρια στην έξοδό της, ονομάζεται βαθμός αποδόσεως της γεννήτριας.

δ. Για τη μετατροπή του εναλλασσομένου ρεύματος σε συνεχές χρησιμοποιούμε τους ανορθωτές.

ε. Η ανορθωτική διάταξη πλήρους ανορθώσεως (μονοφασική γέφυρα ανόρθωσης) αποτελείται από μια ηλεκτρική βαλβίδα (δίοδο).

Μονάδες 25