Θέμα 4o

Η ισχύς εξόδου που δίνει μια γεννήτρια συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) είναι Ν=8KW. Αν η ισχύς των απωλειών της γεννήτριας είναι Nαπ=2KW και η τάση U της γεννήτριας είναι U=200V.

Να υπολογίσετε:

4.1 Την ισχύ εισόδου (Nεισ) που παίρνει η γεννήτρια.

Μονάδες 9

4.2 Τον βαθμό απόδοσης (η) της γεννήτριας.

Μονάδες 8

4.3 Την ένταση (I) του ρεύματος της γεννήτριας.

Μονάδες 8