ΘΕΜΑ 2ο

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Οι βενζινομηχανές ή μηχανές Otto θεωρούνται ως προς τον θερμικό τους κύκλο μηχανές έκρηξης ή σταθερού όγκου.

β. Οι ταχύστροφες πετρελαιομηχανές εργάζονται σε αριθμό στροφών 3500-7000 rpm.

γ. Ως προς τους χρόνους λειτουργίας τους οι ΜΕΚ διακρίνονται σε δίχρονες και τετράχρονες.

δ. Οι ΜΕΚ ως προς τον τρόπο ψύξης κατατάσσονται σε αερόψυκτες και σε υδρόψυκτες.

Μονάδες 16

2.2 Να γράψετε τον αριθμό για κάθε μία από τις προτάσεις και δίπλα τη λέξη που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. Σημειώνεται ότι τρεις (3) από τις λέξεις θα περισσέψουν. Λέξεις που δίνονται: αντίβαρα, λίπανσης, έμβολα, καύσης,  συμπίεσης, καυσαερίου.

«Τα ______________(1) πρέπει να εφαρμόζουν στεγανά στο εσωτερικό του κυλίνδρου, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να διαφύγουν τα αέρια της _______________(2) προς το  στροφαλοθάλαμο  ή αντίστροφα το λάδι ______________(3) να περάσει στο θάλαμο καύσης.»

Μονάδες 9