ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β. Ένα από τα στοιχεία της στήλης Β περισσεύει.

| Α΄ στήλη | Β΄ στήλη |
| --- | --- |
| 1) 1) Η διαμήκης εικόνα της βαμβακερής ίνας παρουσιάζει εμφάνιση | α) κυλίνδρου με λέπια διευθετημένα σαν στάχυ |
| 2) Η διαμήκης εικόνα της ίνας μαλλιού παρουσιάζει εμφάνιση | β) έχει τη μορφή γραναζιού |
| 3) Το σχήμα της εγκάρσιας τομής της βισκόζης | γ) μοιάζει με φασόλι με μαύρο πυρήνα |
| 4) Το σχήμα τη εγκάρσιας τομής της βαμβακερής ίνας | δ) παρόμοια με ελικοειδή ταινία |
| 5) Η εγκάρσια τομή της ίνας λιναριού | ε) είναι πολυγωνική με τρύπα στο κέντρο |
|  | στ) είναι τριγωνική |

ΜΟΝΑΔΕΣ 10

2.2 Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

- Οι στρίψεις προσδίδουν στο νήμα:

- Αυξημένη υγροσκοπικότητα

- Βαθος χρώματος κατα τη βαφή

- Απαιτούμενη αντοχή.

- Το TEX είναι το βάρος σε γραμμάρια:

α) 1000m νήματος

β) 9000m νήματος

γ) 1m νήματος

- Η συμπεριφορά των μάλλινων ινών κατα την απομάκρυνση τους από τη φλόγα κατά το τεστ καύσης είναι:

α) Συνεχίζει να καίγεται λιώνοντας

β) Αφήνει πυρακτωμένη στάχτη

γ) Καίγεται αργά και σβήνει μόνο του.

ΜΟΝΑΔΕΣ 15