ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη ‘Σωστό’  ή ΄Λάθος΄  δίπλα από το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση:

α) Το πάχος του υφάσματος επηρεάζει τη θερμομονωτική ικανότητα.

β) Πυκνότητα υφαντού υφάσματος είναι ο αριθμός των νημάτων στημονιού ή υφαδιού ανα μονάδα μήκους.

γ) Η σύνθεση και η λεπτότητα ενός νήματος δεν επηρεάζουν την αντοχή του.

δ) Τα πλεκτά υφάσματα παράγονται από υφαντικές μηχανές (αργαλειούς).

ε) Στα πλεκτά υφάσματα δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια το μηκος τους, λόγω της ελαστικότητας τους.

ΜΟΝΑΔΕΣ 10

2.2 Να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας τη σωστή λέξη ή φράση από αυτές που σας δίνονται.  Σημειώνεται ότι πέντε (5) από τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις θα περισσέψουν.

(πολυγωνική, υφάσματα, μήκος θηλιάς, στημονιού, μήκος υφάσματος, υφαντά, νήματα,  πλεκτά, υφαδιού )

α) Το……………..……είναι το απαιτούμενο μήκος νήματος για την δημιουργία θηλιάς

β) Τα μη υφάνσιμα σχηματίζονται από ίνες συνθετικές ή φυτικές χωρίς να έχουν προηγουμένως μετατραπεί σε ………………

γ) Τα…………...υφάσματα κατασκευάζονται με διασταύρωση στημονιού και υφαδιού.

δ) Οι κλωστές του …................... είναι παράλληλες προς την ούγια του υφάσματος.

ε) Η εγκάρσια τομή των ινών λιναριού έχει ……..……..……… μορφή.

ΜΟΝΑΔΕΣ 15