2 .ΘΕΜΑ

Συμπληρώστε τις κενές λέξεις, με τις κατάλληλες λέξεις από τις ακόλουθες:

(τσιμεντόλασπη, γκωνάρια, λαξευτοί, ντουζένια, πλακολιθοδομή, αργολιθοδομή, γκωνάρια, σενάζι, οπλισμένο σκυρόδεμα, λαμπάδες, αργούς, δένεται, αγκωνάρια/ γωνιόλιθοι ). (Βαθμολογία: 5.00/ ανά κενή λέξη)

Η λιθοδομή που κατασκευάζεται με [……………] λίθους και κονίαμα για τη σύνδεση μεταξύ τους, ονομάζεται [……………………………….]. Η όψη δεν είναι ιδιαίτερα επιμελημένη, συνήθως καλύπτεται με σοβά, εκτός από τις περιπτώσεις που οι [………………./……………………./……………….] είναι  […………….…]  . Όταν οι πέτρες προέρχονται από σχιστολιθικό πέτρωμα, η λιθοδομή ονομάζεται [………………………………..]. Με […………………./ …………………………/……………………………………] διαμορφώνονται οι γωνίες, οι διασταυρώσεις τοίχων και οι κατακόρυφες παρειές των ανοιγμάτων [………………………] Τα γκωνάρια συνιστάται να χτίζονται με […………………………….]. Το πιο σημαντικό είναι να [……………………..] η κατασκευή με τα διαζώματα [……………………………………..].Αυτά γίνονται από [οπλισμένο σκυρόδεμα]. Πριν την ανακάλυψη του οπλισμένου σκυροδέματος, κατασκεύαζαν τα[…………………………………], δηλαδή ισοϋψής ζώνες δόμησης, που διέτρεχαν όλη την κάτοψη του κτίσματος. (25 μονάδες)