ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη ‘Σωστό’  ή ΄Λάθος΄  δίπλα από το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση:

α) Πολλά ελαττώματα αποφεύγονται χάρη στους αυτόματους μηχανισμούς που διαθέτουν οι σύγχρονες υφαντικές μηχανές.

β) Δεν είναι αποδεκτό να παραλαμβάνονται υφάσματα με μαρκαρισμένα ελαττώματα.

γ) Το ύφασμα φινίρεται πάντα από την καλή πλευρά με αποτέλεσμα αυτή να έχει καλύτερη εμφάνιση.

δ) Το πλάτος ακατέργαστου υφάσματος είναι το πλάτος του υφάσματος όπως αυτό εξέρχεται από την υφαντική μηχανή.

ε)Το μήκος των νημάτων στο έτοιμο ύφασμα είναι μεγαλύτερο από το μήκος τους πριν την ύφανση.

ΜΟΝΑΔΕΣ 10

2.2 Να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας τη σωστή λέξη ή φράση από αυτές που σας δίνονται.  Σημειώνεται ότι τρείς (3) από τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις θα περισσέψουν.

(κρεπ, επίπλευση, της απλής ύφανσης, διαγωνάλ, διαπήδηση, σατέν, κυμάτωση, των σατέν σχεδίων,  )

α) Ο όρος ……………………….χαρακτηρίζει υφάσματα με ανώμαλη και κοκκώδη επιφάνεια.

β) Το τμήμα του νήματος στημονιού ή υφαδιού που βρίσκεται ελεύθερο μεταξύ δύο διασταυρώσεων ονομάζεται ……………………………

γ) Τα ραβδωτά και τα ψάθινα σχέδια είναι παράγωγα ………………………………….

δ) Ο όρος ………………………. δηλώνει μετά από πόσα υφάδια θα γίνει διασταύρωση του επόμενου στημονιού στα …………………….. σχέδια

ΜΟΝΑΔΕΣ 15