ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη ‘Σωστό’  ή ΄Λάθος΄  δίπλα από το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση:

α) Κατά τον προσδιορισμό του στημονιού ενός υφάσματος, το σύστημα με τη λιγότερη ελαστικότητα είναι συνήθως το στημόνι.

β) Το τεστ καύσης χρησιμοποιείται κατά τον προσδιορισμό της πρώτης ύλης ενός υφάσματος.

γ) Ο όρος πυκνότητα δηλώνει συνολικά τον αριθμό των νημάτων στημονιού ή υφαδιού στο ύφασμα.

δ) Επανάληψη του σχεδίου ύφανσης δηλώνει τον διπλάσιο αριθμό νημάτων στημονιού και υφαδιού που διασταυρώνονται διαφορετικά.

ε)Η ικανότητα διατήρησης της τσάκισης ανήκει στις μηχανικές ιδιότητες των υφαντών.

ΜΟΝΑΔΕΣ 10

2.2 Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1) Τι δηλώνει το λευκό τετραγωνάκι στην απεικόνιση του σχεδίου ύφανσης;

Α) δεν υπάρχει διασταύρωση νημάτων

Β) το στημόνι βρίσκεται πάνω από το υφάδι

Γ) το στημόνι βρίσκεται κάτω από το υφάδι

Δ) επίπλευση νήματος

2) Ποιο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του διαγωνάλ σχεδίου;

Α) τα νήματα στημονιού σχηματίζουν κατά μήκος ραβδώσεις

Β) διαγώνιες γραμμές στην επιφάνεια του υφάσματος

Γ) τα νήματα στημονιού είναι περισσότερα από αυτά του υφαδιού

3) Ποιο στοιχείο προσδιορίζει τον ομοιόμορφο καταμερισμό σημείων διασταύρωσης των νημάτων στο σατέν σχέδιο:

Α) η διαπήδηση

Β) η πυκνότητα των νημάτων

Γ) η επανάληψη του στημονιού

Δ) η επανάληψη του υφαδιού

ΜΟΝΑΔΕΣ 15