ΘΕΜΑ 2

2.1 Αντιστοιχείστε τις οντότητες της πρώτης στήλης του ακόλουθου πίνακα με το μέγεθός τους σε δυαδικά ψηφία, επιλέγοντας το κατάλληλο από αυτά της δεύτερης στήλης.

| 1. Φυσική Διεύθυνση (MAC) | Α. 8 bits |
| --- | --- |
| 2. Διεύθυνση IPv4 | Β. 16 bits |
| 3. Προοίμιο πλαισίου Ethernet | Γ. 32 bits |
| 4. Μάσκα Δικτύου IPv4 | Δ. 48 bits |
|  | E. 56 bits |

Μονάδες 10

2.2 Αντιστοιχείστε τα πρωτόκολλα-πρότυπα της πρώτης στήλης του ακόλουθου πίνακα με το επίπεδο του μοντέλου TCP/IP  της δεύτερης στήλης στο οποίο ανήκουν.

| 1.IP | Α. Επίπεδο Εφαρμογής |
| --- | --- |
| 2. FTP | Β. Επίπεδο Μεταφοράς |
| 3. 802.11 | Γ. Επίπεδο Διαδικτύου |
| 4. ICMP | Δ. Επίπεδο Πρόσβασης Δικτύου |
| 5. UDP |  |
| 6. TCP |  |

Μονάδες 15