Θέμα 2ο

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη:

α. Η κύρια αντλία καυσίμου αεριοστρόβιλου κινητήρα ανήκει στα εξαρτήματα σκάφους.

β. Ο ρυθμιστής καυσίμου έχει ως σκοπό την παροχή μετρημένης ποσότητας καυσίμου που θα ψεκάσουν οι εκχυτήρες καυσίμου στον θάλαμο καύσης.

γ. Ο σχηματισμός πάγου στην εισαγωγή μπορεί να προκαλέσει τη μείωση της διατομής της εισαγωγής.

δ. Η μαγνητική επιθεώρηση αφορά τα μη σιδηρούχα υλικά.

ε. Στους αεροπορικούς κινητήρες, τα ελατήρια συμπίεσης είναι συνήθως 3 ενώ τα ελατήρια λαδιού από 1 έως 3.

Μονάδες  10

2.2. Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

- Τα έμβολα ενός αεροπορικού εμβολοφόρου κινητήρα ψύχονται με:

α. αέρα.

β. νερό.

γ. πνευματικό σύστημα.

δ. λάδι.

- Ο στροβιλοανεμιστήρας επιταχύνει μικρότερη μάζα αέρα από τον:

α. ελικοστρόβιλο.

β. αξονοστρόβιλο.

γ. στροβιλοαντιδραστήρα.

δ. υπερσυμπιεστή.

- Η ανακουφιστική βαλβίδα σε σύστημα λίπανσης θέτει την πίεση του λαδιού σε:

α. πίεση 50 bar.

β. πίεση 100 bar.

γ. οποιαδήποτε τιμή.

δ. σε μία συγκεκριμένη τιμή.

- Η κωνικότητα που δημιουργείται από τις καταπονήσεις, δημιουργεί αλλοίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του:

α. διωστήρα

β. εμβόλου.

γ. κυλίνδρου.

δ. πείρου του εμβόλου.

- Η μείωση του θορύβου στα αεροπλάνα επιτεύχθηκε με τη χρήση:

α. στροβιλοαντιδραστήρα.

β. στροβιλοανεμιστήρα.

γ. ελικοστρόβιλου.

δ. αξονοστρόβιλου.						 	              					     			                   Μονάδες 15