ΘΕΜΑ 2

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, δίπλα στον αριθμό  που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  (μονάδες 13)

| 1 | Οι τσιμεντολιθοδομές έχουν μειωμένη δυνατότητα ηχομόνωσης και θερμομόνωσης. |
| --- | --- |
| 2 | Δρομικός είναι ο τοίχος που το πάχος του είναι όσο το μήκος ενός τούβλου. |
| 3 | Τα πυρότουβλα είναι πιο ελαφριά από τα κοινά τούβλα. |
| 4 | Στην μπατική τοιχοποιία χρειάζεται πάντα προσοχή ώστε να μην δημιουργούνται συνεχείς κατακόρυφοι αρμοί. |
| 5 | Τα γυψότουβλα χρησιμοποιούνται κυρίως για εξωτερικές τοιχοποιίες ή για εξωτερικές επενδύσεις εξωτερικών τοίχων. |
| 6 | Η τυποποίηση των τούβλων συνεπάγεται και ανάλογη τυποποίηση των κατασκευαζόμενων τοίχων. |

2.2  Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα βασικότερα συστήματα δόμησης με λαξευτές πέτρες. (μονάδες 12)