ΘΕΜΑ 2

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, δίπλα στον αριθμό  που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  (μονάδες 13)

| 1 | Η εφαρμογή των επιχρισμάτων πρέπει να αρχίσει, αφού προηγουμένως έχουν τοποθετηθεί όλες οι ψευτόκασες οι κάσες των κουφωμάτων. |
| --- | --- |
| 2 | Οι καλύτερες εποχές για την εφαρμογή επιχρισμάτων είναι το καλοκαίρι και ο χειμώνας. |
| 3 | Η μαρμαρόσκονη, ως υλικό κονιάματος, χρησιμοποιείται αντί της άμμου για την πρώτη στρώση των επιχρισμάτων. |
| 4 | Με τον όρο επίχρισμα εννοούμε την κάλυψη με κονιάματα των αρμών μιας κατασκευής από τεχνητούς ή φυσικούς λίθους. |
| 5 | Η θηραϊκή γη είναι φυσική κονία που προήλθε από τη δράση των ηφαιστείων. |
| 6 | Κατά την εφαρμογή επιχρίσματος, κάθε επόμενη στρώση πρέπει να είναι ισχυρότερη από την προηγούμενη πάνω στην οποία εφαρμόζεται. |

2.2  Τι βελτιώνει η προσθήκη του ασβέστη σε ένα τσιμεντοκονίαμα; (μονάδες 12)