ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 4ο:

4.1.

α. Συντήρηση είναι η διατήρηση του αεροπορικού υλικού σε καλή λειτουργική κατάσταση, ώστε ο οργανισμός που χρησιμοποιεί τα αεροπλάνα να μπορεί να εκτελεί την αποστολή του με ασφάλεια, αποδοτικότητα και ακρίβεια από πλευράς χρονισμού.

β. Διακρίνεται σε τρία κλιμάκια.

Συντήρηση 1ου κλιμακίου: γίνεται εκεί που σταθμεύει ο αεροπλάνο (συντήρηση γραμμής πτήσεων) και εκτελούνται εργασίες καθημερινής προετοιμασίας, εξυπηρέτησης και καθαρισμού του αεροπλάνου.

Συντήρηση 2ου κλιμακίου: εφαρμόζεται όταν οι απαιτήσεις συντήρησης είναι τέτοιας έκτασης, ώστε να είναι απαραίτητη η μεταφορά του αεροπλάνου σε έναν μόνιμο κατάλληλα εξοπλισμένο και επανδρωμένο χώρο.

Συντήρηση 3ου κλιμακίου: γίνεται σε ειδικές εγκαταστάσεις, σε τακτά χρονικά διαστήματα και ελέγχεται η δομική ακεραιότητα του αεροπλάνου, αφαιρούνται οι διαβρώσεις, γίνεται αντιδιαβρωτική προστασία και τροποποιήσεις πολύ μεγάλης έκτασης, μέσω των επιθεωρήσεων PDM και IRAN.

4.2.  Η συντήρηση του 3ου κλιμακίου είναι η Γενική Επισκευή και ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

- Αποσυναρμολόγηση (πλήρης).

- Καθαρισμός.

- Έλεγχος φθορών.

- Επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων.

- Συναρμολόγηση.

- Έλεγχος λειτουργικότητας ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών.