Θέμα 2ο

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,  ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη:

α. Το σχήμα και το μέγεθος της πτέρυγας εξαρτώνται κυρίως από το σχήμα του α/φους.

β. Το α/φος έχει τρεις άξονες που διέρχονται από το κέντρο βάρους του.

γ. Υπάρχει ένα μόνο είδος οριακού στρώματος, το τυρβώδες.

δ. Υποηχητικά είναι τα α/φη που η μέγιστη ταχύτητά του είναι μεγαλύτερη της ταχύτητας του ήχου.

ε. Τα περισσότερα α/φη έχουν σταθερές πτέρυγες.

Μονάδες 15

2.2. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη Στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη Στήλη Β θα περισσέψει.

| Στήλη Α | Στήλη Β |
| --- | --- |
| - Δοκοί | α. Μειώνουν το ελεύθερο μήκος της επικάλυψης μεταξύ εγκάρσιων νευρώσεων και κύριων δοκών. |
| - Διαμήκεις Δοκίδες | β. Αποτελείται από δύο πολύ λεπτές επικαλύψεις, συγκολλημένες με τον πυρήνα. |
| - Εγκάρσιες Νευρώσεις | γ. Στα μαχητικά α/φη έχουν μεγαλύτερο πάχος, που είναι μεταβλητό και αυξάνεται από το ακροπτερύγιο προς τη ρίζα της πτέρυγας,. |
| - Επικαλύψεις | δ. Οι αεροδυναμικές δυνάμεις της πτέρυγας. |
| - Κυψελοειδής Κατασκευή | ε. Έχουν το σχήμα της αεροτομής της πτέρυγας. |
|  | στ. Κύρια δομικά στοιχεία της πτέρυγας. |

Μονάδες 10