Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η χρήση των δυναμικών αντλιών ως σκοπό έχει τη μεταφορά υγρών υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας, που μπορεί να έχουν υψηλή διαβρωτική δράση, ενώ πιθανόν στο μεταφερόμενο ρευστό να αιωρούνται και στερεά σωματίδια.

β. Ο αριθμός των αντλιών που εγκαθίστανται για κάθε λειτουργία στο πλοίο είναι δύο.

γ. Σε όλα τα δίκτυα όπου είναι εγκατεστημένες οι αντλίες υπάρχουν φίλτρα (συνήθως μετά την κατάθλιψη της κάθε αντλίας) κατάλληλα για το κάθε ρευστό που διακινείται.

δ. Οι αντλίες πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο όγκο και βάρος, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εκμετάλλευση του χωροταξικού σχεδιασμού.

Μονάδες 16

2.2 Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα τρία (3) λειτουργικά χαρακτηριστικά των περιστροφικών αντλιών εκτοπίσεως ή ογκομετρικού τύπου.

Μονάδες 9